TÍTULO DEL DOCUMENTO: Manual de Supervivencia Energética: Entendiendo las Magnitudes Eléctricas.

- Introducción: ¿Por qué pagamos lo que pagamos? En nuestro día a día utilizamos aparatos que consumen electricidad, pero no todos "gastan" lo mismo ni de la misma manera. Para entender nuestras facturas y realizar la auditoría de la Tarea 1, necesitamos distinguir dos conceptos que a menudo se confunden en el lenguaje cotidiano: la Potencia y la Energía. Entender la diferencia entre ambos es el primer paso para tomar el control de tu economía doméstica.

2. La Potencia Eléctrica (P): La "fuerza" de tus aparatos

- Definición: La potencia es la capacidad que tiene un aparato para realizar un trabajo o transformar energía en un momento determinado. Es como la "fuerza bruta" del dispositivo. Cuanta más potencia, más rápido calienta una estufa, más ilumina una bombilla o más fuerte gira un motor.

- Unidad de medida: Se mide en Vatios (W).

Dónde encontrarla: En la placa de características de cualquier electrodoméstico. Es un dato fijo del aparato.

Ejemplo: Un secador de pelo tiene una potencia de 2000 W, mientras que una bombilla LED puede tener solo 10 W. El secador es mucho más "potente".

La unidad de los "mayores": El Kilovatio (kW)  Como los vatios son unidades muy pequeñas para la mayoría de los aparatos grandes, a menudo usamos el kilovatio (kW). La relación es sencilla, como pasar de metros a kilómetros:

1KW = 1000W

Ejemplo de conversión: Para pasar los 2000 W del secador a kilovatios, dividimos entre 1000:

(2000W/1000)=2KW

3. La Energía Eléctrica (E): Lo que realmente consumes

- Definición: La energía es la potencia utilizada durante un periodo de tiempo. Es lo que realmente "gasta" el aparato y lo que cuenta la compañía eléctrica para cobrarte. No es lo mismo tener un secador de 2000 W encendido 5 minutos que tenerlo encendido 2 horas.

- Unidad de medida: En facturación eléctrica se utiliza el Kilovatio-hora (kWh). ¡Ojo! No es "kilovatios por hora", es "kilovatios multiplicado por horas".

- La Fórmula Fundamental del Consumo:
Para calcular la energía consumida, utilizamos esta sencilla expresión matemática:
E=P · t

- Donde:

  - E es la Energía consumida (en kWh).

  - P es la Potencia del aparato (¡siempre en kW!).

  - t es el Tiempo de uso (¡siempre en horas!).

4. Ejemplo Resuelto Paso a Paso

Vamos a calcular cuánto consume el secador de pelo de 2000 W si lo utilizamos durante 30 minutos.

- Paso 1: Identificar los datos.

  - Potencia (P) = 2000 W

  - Tiempo (t) = 30 minutos

- Paso 2: Convertir las unidades a las correctas (kW y horas).

  - Potencia:  W o KW es un dato fijo del aparato, es su capacidad.

- Paso 3: Aplicar la fórmula E= P·t

  - E=2KW x 0,5h= 1KWh

- Conclusión: Usar ese secador durante media hora consume exactamente 1 kWh de energía. Si el precio del kWh es de 0,15 €, ese uso te ha costado 0,15 €.

5. Resumen para el "Detective de la Energía"

- La Potencia (W o kW) es un dato fijo del aparato, es su capacidad.

- La Energía (kWh) depende del tiempo que lo uses. Es lo que pagas.

- Recuerda siempre convertir: W en kW y minutos en  horas antes de multiplicar.